物聯網核心技術

實驗四 NB-IoT環境感應器集中器

國立中正大學資訊工程系 黃仁竑教授

實驗目的

本實驗主要是教導學生如何從智慧農業物聯網平台觀看NB-IoT通訊模組(4485)感測報表。

實驗所需軟硬體

硬體：

- NB-IoT通訊模組

- 土壤溫溼度/電導度感測器

- SIM Card

目錄

一、	實驗目標	3

二、	材料介紹	3

1.	NB-IoT通訊模組(4485)	3

2.	土壤溫溼度/電導度感測器	3

三、	智慧農業物聯網平台	3

1.	註冊頁面	3

2.	登入頁面	3

3.	登入成功	3

4.	場域 (新增 / 完成)	3

5.	感應器 (新增 / 完成)	3

6.	感應器數值 (新增 / 完成)	3

7.	數值顯示	3

- 實驗目標

目標：使用平台接收資料並顯示Sensor Hub之感測資料

報表包括：土壤溫度、土壤溼度、土壤電導度、電池電量

- 材料介紹

  - NB-IoT通訊模組(4485)

規格：

- LTE UE Category NB1

- 3GPP NB – IoT Rel-14

- Support Band: B1 / B3 / B5 / B8 / B20 / B28

- Supply Voltage: 3.1 ~ 4.2V, Nominal 3.6V

- AT Command: 3GPP Rel

- Operating Temperature: – 40 ~ 85℃

- Tx Output Power: 23dBm ± 2dB

- Rx Sensitivity: –129dBm ± 1dB

A：NB-IoT天線

B：GPS天線

A：電池

B：太陽能板

NB-IoT sim卡插入

(有方向性)

  - 土壤溫溼度/電導度感測器

規格：

  - 直流供電: 3.6~30VDC

  - 最大功耗:0.4w

  - 精準度：

    - 土壤濕度 ± 3%,土壤溫度 ± 0.5攝氏

    - 土壤電導率 ± 3%

    - 土壤溫度量程：– 40 ~ 80攝氏

    - 土壤濕度量程：0 %RH ~ 100 %RH

    - 土壤電導度量程:0 – 10000 us/cm

- 通訊方式: RS485

- 智慧農業物聯網平台

  - 註冊頁面

農業物聯網平台：http://nthu-smart-farming.kits.tw:8080/

點選右上方「登入」

點選下方「Create Account」註冊新帳號

輸入Usename、帳號及密碼 (這部分可以隨意輸入)

  - 登入頁面

輸入剛剛註冊的資訊

  - 登入成功

便可成功登入平台。

  - 場域 (新增 / 完成)

點選“新增/刪除項目”，再點選“新增場域”

依序輸入下列資料

- 場域名稱：EA

- 場域地址：嘉義縣、嘉義縣民雄鄉大學路一段168號

成功畫面

  - 感應器 (新增 / 完成)

點選“場域空間”，再點選剛剛設定的場域“EA”

依序輸入下列資料

- 感測器群組名稱：農業_group 1

- 感測器模組 MacAddress ：(下面2個都可以使用)

- 00000000ff8abcad

- 00000000ff197cd1

- 建制於場域：EA

(建議直接建立2個感測器，避免其中一個出現BUG)

  - 感應器數值 (新增 / 完成)

點選“場域空間”→剛剛的場域“EA”， →新增的感測器“農業_group 1”

依序新增：土壤溫度、土壤濕度、土壤電導度、電池電壓

(可以直接選擇感測器種類，名稱會自動跳轉，channel不用修改)

新增感測器數值完成

  - 數值顯示

一開始都是顯示無數據，在首頁會顯示“故障”。

因為每30分鐘才回傳一次資料，基本是整點及30分的時候會回傳( ± 10分鐘)，所以需要等到數值回傳才會出現下圖。